Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Gabès

Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques – Systèmes Embarqués et IoT

COMPTE RENDU DE TP N1

Clignotement d'une LED sur STM32F407VGT6 par accès direct aux registres

| Module | Systèmes Embarqués |
| --- | --- |
| Étudiant | Ibrahim Sbouai |
| Enseignant | [Atef Ftirich] |
| Date de la séance | [01/10/2026] |
| Groupe | [Groupe D / Houssem Sadok, Mohamed Aziz Romdhane, Yassine Touiti] |

# 1. Objectif

Programmer en langage C, par accès direct aux registres, un microcontrôleur STM32F407VGT6 afin de faire clignoter une LED connectée à la broche PA5. Ce TP permet de maîtriser la chaîne complète de développement : création du projet, écriture du code, compilation, téléversement via ST-LINK et test sur la carte.

# 2. Matériel et logiciels

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Carte STM32F407VGT6 (Cortex-M4, 168 MHz max, 1 Mo Flash, 192 Ko RAM) | Cible de programmation |
| Programmateur/débogueur ST-LINK | Téléversement et débogage via SWD |
| STM32CubeMX | Génération du projet et du fichier de démarrage |
| Keil µVision 5 (MDK-ARM) | Éditeur, compilateur, chargement et débogage |
| Câble USB | Alimentation et liaison avec la carte |

# 3. Rappels théoriques

GPIO. Chaque port (GPIOA, GPIOB, etc.) regroupe 16 broches configurables en entrée, sortie, fonction alternative ou analogique.

Horloge des périphériques. Sur STM32, chaque périphérique est désactivé par défaut pour économiser l'énergie. Il faut activer son horloge dans le RCC. GPIOA est sur le bus AHB1, d'où l'utilisation du registre RCC_AHB1ENR et de son bit GPIOAEN.

Registres utilisés :

| Registre | Fonction |
| --- | --- |
| RCC->AHB1ENR | Active l'horloge du bus AHB1 pour GPIOA (bit GPIOAEN) |
| GPIOA->MODER | Mode de chaque broche, 2 bits par broche : 00 entrée, 01 sortie, 10 fonction alternative, 11 analogique |
| GPIOA->ODR | Niveau logique de sortie de chaque broche (1 bit par broche) |

Pour la broche 5, les bits concernés dans MODER sont les bits 10 et 11 (position 5 × 2).

# 4. Déroulement du TP

## 4.1 Création du projet

Avec STM32CubeMX : sélection du microcontrôleur STM32F407VGT6, configuration du débogage (Serial Wire dans SYS), puis génération du projet pour Keil MDK-ARM.

## 4.2 Configuration de Keil µVision 5

Ouverture du projet, vérification du pack de la famille STM32F4 (Device), choix de ST-Link Debugger dans Options for Target → Debug, et activation de Reset and Run dans Utilities → Flash Download.

## 4.3 Écriture du code (led.c)

#include "stm32f407xx.h"

int main(void) {

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;   // 1. Enable GPIOA Clock

GPIOA->MODER &= ~(3U << (5 * 2));       // 2. Effacer les bits de PA5

GPIOA->MODER |=  (1U << (5 * 2));       // 3. PA5 en sortie

while (1) {

GPIOA->ODR ^= (1U << 5);            // 4. Toggle PA5

for (volatile int i = 0; i < 10000; i++);  // 5. Small Delay

}

}

## 4.4 Compilation et téléversement

Compilation (F7), puis chargement dans la Flash via ST-LINK (F8), puis reset de la carte.

# 5. Explication du code

- #include "stm32f407xx.h" : fichier d'en-tête CMSIS qui définit les structures et les adresses des registres du STM32F407 (RCC, GPIOA, etc.).

- RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN : met à 1 le bit d'activation de l'horloge de GPIOA. Sans cette ligne, les écritures suivantes sur GPIOA n'ont aucun effet.

- GPIOA->MODER &= ~(3U << 10) : 3U << 10 donne le masque 0b11 sur les bits 10-11, son complément le met à 0. On remet donc la configuration de PA5 à zéro sans toucher aux autres broches.

- GPIOA->MODER |= (1U << 10) : écrit 01 sur ces bits, soit PA5 configurée en sortie.

- while (1) : boucle infinie, caractéristique d'un programme embarqué qui ne se termine jamais.

- GPIOA->ODR ^= (1U << 5) : le XOR inverse l'état de PA5 (allumé ↔ éteint) à chaque passage dans la boucle.

- for (volatile int i = 0; i < 10000; i++); : temporisation logicielle. Le mot-clé volatile empêche le compilateur de supprimer la boucle lors de l'optimisation.

# 6. Résultats

## Remarque sur la temporisation

Après un reset, le microcontrôleur fonctionne sur l'oscillateur interne HSI à 16 MHz. Une boucle de 10 000 itérations dure donc de l'ordre de quelques millisecondes, ce qui donne un clignotement à plusieurs dizaines ou centaines de Hz : l'œil perçoit alors la LED comme allumée en continu. Pour obtenir un clignotement visible (environ 0,5 s), il faut augmenter la valeur de la boucle, par exemple à 1 000 000.

# 7. Limites de la méthode

La temporisation par boucle est imprécise, bloque le processeur et dépend de l'optimisation du compilateur. Une méthode plus propre consiste à utiliser le timer SysTick ou un timer matériel avec interruption.

# 8. Conclusion

Ce TP a permis de configurer un GPIO du STM32F407 par accès direct aux registres, de comprendre le rôle de l'horloge RCC, du registre MODER et du registre ODR, et de pratiquer la chaîne STM32CubeMX → Keil µVision 5 → ST-LINK.